ГОСТ 15.902-85

Группа T52

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Система разработки и постановки продукции на производство

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МОБИЛЬНЫЕ

(ИНВЕНТАРНЫЕ)

System of product development and launching it into manufacture.

Mobile buildings and constructions

ОКСТУ 0015

Дата введения 1985-07-01

РАЗРАБОТАН

Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом организации, механизации и технической помощи строительству (ЦНИИОМТП) Госстроя СССР

Ленинградским зональным научно-исследовательским и проектным институтом типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий (ЛенЗНИИЭП) Госгражданстроя при Госстрое СССР

Министерством транспортного строительства

Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР

Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР

Министерством строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

И.В.Степанов, канд. техн. наук; А.П.Архангельская; Л.Ш.Фомиль, канд. техн. наук; А.И.Костров; К.Г.Хацкевич, канд. техн. наук; Э.В.Бондаренко; А.В.Осмоловский; В.М.Старостин; Р.В.Язовская; А.Г.Иммерман, канд. техн. наук; И.Ш.Куперман, канд. техн. наук; И.Д.Кочетов; В.П.Кузнецов; И.В.Ганиянц; Г.В.Матвеев; В.В.Баконин

ВНЕСЕН Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом организации, механизации и технической помощи строительству (ЦНИИОМТП) Госстроя СССР

Директор Е.А.Долгинин

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 декабря 1984 г. N 231

Настоящий стандарт устанавливает порядок разработки и постановки на производство мобильных (инвентарных) зданий и сооружений (далее - изделий), применяемых для нужд строительства, и предусматривает последовательность их разработки и постановки на производство, порядок разработки, согласования, утверждения, учета и хранения технического задания (ТЗ), разработки, проведения экспертизы, согласования, утверждения и хранения конструкторских документов, проведения проверок (испытаний) изделий, получения, применения и простановки кодов общесоюзного классификатора продукции (ОКП), представления проектов оптовых цен и финансирования разработок изделий.

Настоящий стандарт разработан на основе ГОСТ 15.001-73. Определения мобильных (инвентарных) зданий и сооружений приняты по ГОСТ 25957-83.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Изделия, подлежащие разработке и постановке на производство, должны соответствовать ТЗ, содержащему требования к продукции высшей категории качества на момент освоения их производства. По согласованию с заказчиком и при экономическом обосновании в ТЗ допускаются требования, предъявляемые к изделиям первой категории качества на момент освоения их производства.

1.2. Порядок разработки, оформления и обращения конструкторских документов на изделия должен соответствовать стандартам Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

1.3. Заказчиками изделий являются министерства (ведомства) или подведомственные им предприятия (объединения, организации), по договору с которыми или по заявке которых осуществляется разработка изделий.

1.4. Министерства (ведомства) или подведомственные им предприятия (объединения, организации) могут выполнять в соответствии с ГОСТ 15.001-73 функции заказчика, разработчика, изготовителя и потребителя изделий или совмещать некоторые из них.

1.5. Разработчик в случае передачи конструкторских документов на изделия другим предприятиям для постановки на производство, осуществляет авторский надзор в соответствии с ГОСТ 15.304-80. Постановка на производство изделий, ранее освоенных на других предприятиях, - по ГОСТ 15.302-81.

1.6. Разработка и постановка на производство изделий должны осуществляться в следующей последовательности:

составление ТЗ на разработку изделия;

разработка конструкторских документов на опытный образец изделия, при необходимости с предварительной разработкой проектно-сметной документации согласно СН 202-81 (для комплексов и сборно-разборных зданий и сооружений);

экспертиза технического проекта (ТП) на опытный образец изделия;

изготовление опытного образца (опытной партии) изделия;

предварительные испытания (проверка) опытного образца (опытной партии) изделия с корректировкой (при необходимости) конструкторских документов и присвоение документам литеры "О";

приемочные испытания (проверка) опытного образца (опытной партии) изделия с корректировкой (при необходимости) конструкторских документов и присвоение документам литеры "O";

изготовление установочной серии изделий;

квалификационные испытания изделий установочной серии с корректировкой (при необходимости) конструкторских документов и присвоение документам литеры "А".

Разработке и постановке на производство изделий может предшествовать:

проведение (при необходимости) научно-исследовательских и экспериментальных работ в соответствии с ГОСТ 15.101-80*, завершаемых разработкой технических требований к изделию;

______________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 15.101-98. - Примечание изготовителя базы данных.

подготовка головным институтом в области развития производства мобильных (инвентарных) зданий и сооружений Госстроя СССР (далее - головной институт) предложений для решения целесообразности разработки изделия.

1.7. Серийный выпуск изделий осуществляется после их включения в Перечень мобильных (инвентарных) зданий и сооружений для заводского производства, утверждаемый Госстроем СССР.

1.8. Основанием для разработки изделия является заявка на разработку и освоение изделия, составляемая по форме приложения 4 к ГОСТ 15.001-73.

2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ,

УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ ТЗ

2.1. Порядок построения и изложения ТЗ должен соответствовать обязательному приложению 1.

2.2. Продолжительность составления ТЗ не должна превышать для контейнерных 45 и для сборно-разборных зданий и сооружений 60 календарных дней со дня начала разработки изделия, предусмотренного планом. На составные части изделия (ходовая часть для контейнерных зданий, изделия инженерных систем, мебель и др.), разрабатываемые организациями-соисполнителями, допускается составлять отдельные ТЗ. Продолжительность их составления не должна превышать 30 календарных дней.

2.3. ТЗ должно быть согласовано с изготовителем, основным потребителем и головным институтом, если они не являются разработчиками, с органами государственного надзора и контроля в соответствии с положениями о них.

Одновременно с согласованием ТЗ осуществляется согласование лимитной цены и экономического эффекта.

Срок согласования не должен превышать 15 календарных дней с момента поступления ТЗ в каждую согласующую организацию.

2.4. Период между утверждением конструкторских документов и приемочной проверкой опытного образца (опытной партии) изделия, которая фиксируется актом, для зданий и сооружений контейнерного типа не должен превышать 6 мес, а сборно-разборного типа - 12 мес. Период между приемочной проверкой опытного образца (опытной партии) и квалификационными испытаниями установочной серии (партии) не должен превышать 12 мес.

2.5. ТЗ утверждает министерство (ведомство)-заказчик.

Один экземпляр (подлинник) ТЗ должен храниться в техническом архиве разработчика. Утвержденное ТЗ разработчик должен передать головному институту.

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ, СОГЛАСОВАНИЯ,

УТВЕРЖДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ

3.1. Комплектность конструкторских документов, разрабатываемых на изделия в зависимости от стадий разработки, должна соответствовать обязательному приложению 2.

3.2. ТП должен рассматриваться на научно-техническом (техническом) совете разработчика, согласовываться с заказчиком, изготовителем и утверждаться разработчиком. Срок согласования не должен превышать 15 календарных дней с момента поступления ТП в каждую согласующую организацию.

3.3. ТП подвергается экспертизе, необходимость проведения которой определяется в ТЗ. Экспертизу проводят научно-исследовательские и проектные институты Госстроя СССР, Госгражданстроя, указанные в ТЗ в установленном порядке*.

________________

* В соответствии с постановлением Госстроя СССР от 18 октября 1982 г. N 258.

Срок экспертизы не должен превышать 15 календарных дней со дня поступления ТП.

3.4. При проведении экспертизы дополнительно к требованиям ГОСТ 15.001-73 проверяют:

соответствие показателей технического уровня и качества изделия базовым показателям;

соблюдение строительных норм и правил, распространяемых на изделия;

соответствие изделия условиям технологичности изготовления, транспортировки, монтажа, эксплуатации и демонтажа.

3.5. По результатам экспертизы составляют экспертное заключение по форме приложения 5 к ГОСТ 15.001-73.

3.6. Рабочая документация на опытный образец изделия разрабатывается на основе утвержденного ТП. Разработчик рабочей документации составляет каталожные листы на изделия и передает их в головной институт на согласование.

Рабочая документация утверждается разработчиком. Разработчик должен в течение 1 мес после утверждения передать изготовителю комплект рабочей документации.

3.7. Учет, хранение и обращение конструкторских документов - по ГОСТ 2.501-68*.

______________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 2.501-88. - Примечание изготовителя базы данных.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ (ПРОВЕРОК) ИЗДЕЛИЙ

4.1. Цели, задачи и порядок проверок и испытаний, а также методы оценки их результатов должны соответствовать ГОСТ 15.001-73.

5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОСТАНОВКИ КОДОВ ОКП

5.1. Получение и простановка кодов ОКП производятся в соответствии с РД 50-352-82.

5.2. Порядок применения кодов ОКП устанавливает РДМУ 107-77.

5.3. Код на изделие проставляет базовая организация по стандартизации.

6. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ ОПТОВЫХ ЦЕН

6.1. Проекты оптовых цен должны представляться на утверждение в Госкомцен СССР только по изделиям, входящим в Перечень мобильных (инвентарных) зданий и сооружений для заводского производства, утвержденный Госстроем СССР.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЗРАБОТОК ИЗДЕЛИЙ

7.1. Финансирование разработок ТЗ, конструкторских документов и экспертиза ТП производятся в соответствии с заданиями, предусмотренными в программах по решению научно-технических проблем в области строительства, планами типового и экспериментального проектирования Госстроя СССР, планами развития и внедрения новой техники, а также по договорам с организациями и предприятиями.

7.2. Финансирование изготовления, испытаний (проверок) и корректировки конструкторских документов на опытный образец (образцы) изделия должно производиться из фонда развития и внедрения новой техники.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ И ИЗЛОЖЕНИЯ ТЗ

1.1. ТЗ должно состоять из следующих разделов:

наименование и область применения;

основание для разработки;

участники разработки;

цель и назначение разработки;

источники разработки;

технические требования;

экономические показатели;

стадии, этапы и сроки разработки;

порядок проверки и испытаний.

В зависимости от вида, типа и сложности изделия допускается уточнять содержание и вводить новые разделы и подразделы.

1.2. В разделе "Наименование и область применения" указывают:

наименование и условное обозначение изделия;

исполнение изделия;

возможность использования изделия для экспорта с указанием стран импортеров.

1.3. В разделе "Основание для разработки" указывают:

полное наименование документа (документов), на основании которого ведется разработка изделия;

организацию, утвердившую документ, и дату его утверждения.

1.4. В разделе "Участники разработки" указывают организации-соисполнителей, конкретные виды и объемы работ (в денежном выражении), выполняемые организациями.

1.5. В разделе "Цель и назначение разработки" указывают:

функциональное назначение изделия;

основные отличительные качества и перспективность изделия;

целевую необходимость или целесообразность разработки.

1.6. В разделе "Источники разработки" указывают:

перечень научно-технических отчетов (с указанием года выполнения работ и номера государственной регистрации), которые необходимо использовать при разработке изделий;

проектные материалы;

авторские свидетельства;

экспертные заключения;

перечень экспериментальных образцов изделий, на базе которых выполняется разработка.

1.7. В разделе "Технические требования" должны быть следующие подразделы:

требования к конструктивному устройству;

показатели назначения;

нагрузки и воздействия, другие нормативные требования;

требования к надежности;

требования к уровню унификации и стандартизации;

требования к патентной чистоте;

требования к составным частям изделия;

требования к эксплуатации и ремонту;

требования к маркировке и упаковке;

требования к транспортированию и хранению.

1.7.1. В подразделе "Требования к конструктивному устройству" указывают:

наименование и назначение (при необходимости) изделия и (или) основных составных частей изделия, технического описания их основных особенностей;

габаритные размеры, способы крепления элементов, виды покрытий, массу изделия и (или) его основных частей;

требования к интерьеру и объемно-планировочному решению изделия;

требуемый набор помещений;

нормативы площадей, класс зданий, группу производственных процессов;

требования по оснащению оборудованием и мебелью с указанием (при необходимости) их характеристик;

требования к отоплению, водоснабжению, канализации, вентиляции;

требования к соединениям коммуникаций;

особые требования к инженерным коммуникациям;

требования к электротехническому оснащению здания и электротехническому оборудованию;

степень заводской готовности изделия и (или) его составных частей;

требования к монтажным узлам, удельную трудоемкость монтажа и демонтажа изделия;

устройства, необходимые для монтажа, демонтажа и транспортирования изделия и (или) его частей;

требования по установке мебели, оборудования, инженерных устройств изделий;

устойчивость изделий и (или) его частей к воздействию наружных температур, влаги, коррозии и моющих средств;

удельную материалоемкость изделия, в том числе строительной части (без учета инженерных устройств, коммуникаций, технологического оборудования и мебели).

1.7.2. В подразделе "Показатели назначения" указывают основные технические параметры изделия, определяющие его целевое использование (мощность, производительность, вместимость и т.п.).

1.7.3. В подразделе "Нагрузки и воздействия, другие нормативные требования" указывают:

температурные воздействия и показатели;

ветровые, снеговые и другие нагрузки;

район сейсмичности;

нагрузки от подъемно-транспортного и другого технологического оборудования, нормативы (при необходимости) по расходу теплоносителя, воды, сточных вод и т.д.

1.7.4. В подразделе "Требования к надежности" указывают показатели срока службы и ремонтопригодности изделия и его частей (включая мебель, оборудование и инженерные устройства).

1.7.5. В подразделе "Требования к уровню унификации и стандартизации" указывают:

требования к использованию стандартных и унифицированных сборочных единиц и деталей с приведением их перечня;

показатель уровня унификации изделий.

1.7.6. В подразделе "Требования к патентной чистоте" указывают перечень стран, в отношении которых должна быть обеспечена патентная чистота изделия.

1.7.7. В подразделе "Требования к составным частям изделия" указывают:

требования к исходным материалам, используемым при изготовлении изделия;

требования к составным частям изделия;

возможность применения и (или) ограничение в применении дефицитных материалов.

1.7.8. В подразделе "Требования к эксплуатации и ремонту" указывают:

допустимое воздействие нагрузок (ветровых, снеговых, эксплуатационных и т.д.) и климатических условий (температуры, влажности и т.д.);

время подготовки к эксплуатации после транспортирования и хранения, а также особенности эксплуатации;

вид, периодичность и ориентировочную трудоемкость обслуживания и ремонта;

необходимое количество и квалификацию персонала.

1.7.9. В подразделе "Требования к маркировке и упаковке" указывают:

особенности и содержание маркировки изделия и (или) его частей;

требования к консервации и упаковке изделия и (или) его частей.

1.7.10. В подразделе "Требования к транспортированию и хранению" указывают:

условия транспортирования, виды транспортных средств, особенности или требования к креплению изделий и (или) их частей;

место и условия хранения.

1.8. В разделе "Экономические показатели" указывают

уровень лимитной цены и размер народнохозяйственного экономического эффекта (расчет прилагается к ТЗ). Лимитная цена определяется в соответствии с "Методикой определения оптовых цен и нормативов чистой продукции на новые машины, оборудование и приборы производственного назначения", утвержденной Госкомцен СССР.

1.9. В разделе "Стадии, этапы и сроки разработки" указывают:

стадии и этапы разработки;

поэтапные сроки разработки конструкторской документации, источники и размеры финансирования;

изготовителя изделия;

функции ведущего разработчика и соисполнителей и их совмещение;

порядок и сроки проведения экспертизы (при необходимости), организацию, проводящую экспертизу и перечень представляемых на экспертизу документов.

1.10. В разделе "Порядок проверки и испытаний" указывают:

количество изготавливаемых и предъявляемых на предварительные и приемочные проверки (испытания) опытных образцов изделия и (или) его частей;

сроки, место и организации, проводящие эти проверки (испытания).

1.11. В приложениях к ТЗ указывают:

перечень заинтересованных организаций (предприятий), с которыми согласовывают конкретные технические решения в процессе разработки изделия;

перечень нового технологического оборудования, подлежащего разработке в связи с разработкой изделия по ТЗ;

справочные и другие материалы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обязательное

СОСТАВ

конструкторских документов, разрабатываемых на изделия

в зависимости от стадии разработки

| Наименование документа | Марка (шифр) документа | Стадии разработки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТП |  | Рабочая документация |  |
|  |  | Тип здания и (или) сооружения |  |  |  |
|  |  | контей- нерный | сборно- разборный | контей- нерный | сборно- разборный |
| 1. Архитектурно-строительные решения (общие виды) | AC | X’ | X’ | X’ | X’ |
| 2. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | OB | О’ | О’ | О | О’ |
| 3. Внутренний водопровод и канализация | ВК | О’ | О’ | О | О’ |
| 4. Сигнализация и связь | - | О’ | О’ | О | О’ |
| 5. Электрическое освещение | ЭО | О’ | О’ | О | О’ |
| 6. Газоснабжение | ГС | О’ | О’ | О | О’ |
| 7. Технология производства | ТХ | О’ | О’ | О | О’ |
| 8. Технологические коммуникации (трубопроводы) | ТК | О’ | О’ | О | О’ |
| 9. Воздухоснабжение | ВС | О’ | О’ | О | О’ |
| 10. Электроснабжение | ЭС | О’ | О’ | О | О’ |
| 11. Силовое электрооборудование | ЭМ | О’ | О’ | О | О’ |
| 12. Автоматизация | А | О’ | О’ | О | О’ |
| 13. Спецификация оборудования | СО | О’ | О’ | О | О’ |
| 14. Ведомость потребности в материалах | ВМ | X’ | X’ | X’ | X’ |
| 15. Антикоррозионная защита конструкций | AЗ | X’ | X’ | X’ | X’ |
| 16. Чертеж детали | - | О | О | X | X |
| 17. Сборочный чертеж | СБ | О | О | X | X |
| 18. Монтажный чертеж | МЧ | О | О | X | X |
| 19. Упаковочный чертеж | УЧ | О | О | X | X |
| 20. Спецификация | - | О | О | X | X |
| 21. Ведомость спецификаций | ВС | - | - | X | X |
| 22. Ведомость покупных комплектующих изделий | ВП | О | О | X | X |
| 23. Ведомость держателей подлинников | ДП | - | - | X | X |
| 24. Ведомость технического проекта | ТП | X | X | - | - |
| 25. Пояснительная записка | ПЗ | X | X | - | - |
| 26. Технические условия | ТУ | О | О | X | X |
| 27. Программа и методика испытаний | ПМ | Х | Х | Х | Х |
| 28. Таблицы | ТБ | О | О | О | О |
| 29. Расчеты | РР | Х | Х | Х | Х |
| 30. Патентный формуляр | ПФ | О | О | Х | Х |
| 31. Перечень документов, на которые имеются ссылки в конструкторской документации | - | - | - | Х | Х |
| 32. Инструкция по эксплуатации | ИЭ | - | - | Х | Х |
| 33. Паспорт | ПС | - | - | Х | Х |
| 34. Ведомость эксплуатационных документов | ЭД | - | - | Х | Х |
| 35. Карта технического уровня и качества продукции | КУ | Х | Х | Х | Х |
| Дополнительная документация |  |  |  |  |  |
| 36. Информационная карта расчета экономической эффективности и цен новой (модернизированной) продукции | ИК | О | О | Х | Х |
| 37. Каталожный лист | КЛ | - | - | Х | Х |

Примечание. Знак "X" означает, что документ обязательный; знак "О" - необязательный; знаки "X’ ", "О’ " - документ допускается оформлять по СПДС.

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

официальное издание

М.: Издательство стандартов, 1985